一、单选题

1．循环球式转向器中的转向螺母可以(　　)。

A、转动           B、轴向移动       C、A，B均可       D、A，B均不可

2．检查皮带松紧度，用30~50N的力按下传动带，挠度应为(　　)。

A、5~10ｍｍ       B、10~15ｍｍ      C、15~20ｍｍ      D、20~25ｍｍ

3．行驶中，声响杂乱无规则，时而出现金属撞击声，说明(　　)。

A、中间支承轴承内圈过盈配合松旷          B、中间轴承支承架固定螺栓松动

C、万向节轴承壳压紧过甚，使之转动不灵活  D、传动轴万向节叉等速排列破坏

4．造成前照灯光暗淡的主要原因是线路(　　)。

A、断路           B、短路           C、接触不良       D、电压过高

5．发动机电子控制系统故障诊断目前常用的方法有(　　)和利用诊断仪器进行诊断。

A、人工诊断       B、读取故障吗     C、经验诊断       D、自诊断

6．用百分表检查从动盘的摆差，其最大极限为(　　)mm。

A、0.2            B、0.3            C、0.4            D、0.6

7．(　　)会使前轮外倾发生变化，造成轮胎单边磨损。

A、纵横拉杆或转向机构松旷          B、钢板弹簧U形螺栓松旷

C、轮毂轴承松旷或转向节与主销松旷  D、前钢板吊耳销和衬套磨损

8．使用的指针式万用表型号不同,测得的发电机(　　)接柱之间的阻值不同.。

A、“F”与“E”    B、“B”与“E”   C、“B”与“F”   D、“N”与“F”

9．就一般防抱死刹车系统而言，下列叙述哪个正确(　　)。

A、紧急刹车时，可避免车轮抱死而造成方向失控或不稳定现象

B、ABS故障时，刹车系统将会完全丧失制动力

C、ABS故障时，方向盘的转向力量将会加重

D、可提高行车舒适性

10．发动机(　　)运转时，转速忽高忽低，认为是发动机工作不稳。

A、正常       B、怠速    C、高速       D、正常、怠速、高速均正确

11．使用发动机废气分析仪之前，应先接通电源，预热(　　)min以上。

A、20             B、30             C、40             D、60

12．液压传动系统由动力装置、执行装置(　　)辅助装置等组成。

A、其他装置     B、输出装置    C、控制装置         D、液压传动装置

13．下列属于发动机曲轴主轴承响的原因是(　　)。

A、曲轴有裂纹     B、曲轴弯曲       C、汽缸压力低     D、汽缸压力高

14．诊断前轮摆振的程序第二步应该检查(　　)。

A、前桥与转向系各连接部位是否松旷  B、前轮是否装用翻新轮胎

C、前钢板弹簧U形螺栓              D、前轮的径向跳动量和端面跳动量

15．制动时驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶，若稍微放松方向盘，汽车便自行跑向一边。这种现象属于(　　)。

A、制动拖滞       B、制动抱死       C、制动跑偏       D、制动失效

16．下列属于发动机曲轴主轴承响的原因是(　　)。

A、连杆轴承盖的连接螺纹松动  B、曲轴弯曲  C、汽缸压力低  D、汽缸压力高

17．若汽油机燃料消耗量过大，则检查(　　)。

A、进气管漏气  B、空气滤清器是否堵塞  C、燃油泵故障   D、油压是否过大

18．起动机电刷与换向器的接触面不低于(　　)。

A、50%            B、60%            C、70%            D、80%

19．用万用表检测照明灯某线路两端，电阻为无穷大，说明此线路(　　)。

A、断路           B、搭铁           C、良好           D、接触不良

20．车道的几何线型和道路的横断面的结构形式等影响通行能力的是(　　)。

A、道路等级  	 B、车辆动力因素 	 C、道路标线 	D、 道路因素

21．传动轴两端万向节叉应(　　)。

A在同一平面内 	B互错90° C	互错180° 	D互错270°

22．三极管的(　　)作用是三极管基本的和最重要的特性。

A、电流放大       B、电压放大       C、功率放大       D、单向导电

23．编制差速器壳的修理工艺卡中，下列属于技术检验工艺卡项目的是(　　)。

A、左右差速器壳内外圆柱面的轴线及对接面的检验

B、圆锥主动齿轮花键与凸缘键槽的侧隙的检验

C、差速器轴承与壳体及轴颈的配合的检验

D、圆柱主动齿轮轴承与轴颈的配合间隙的检验

24．制冷系统中有水汽，引起部位间断结冰，会造成(　　)。

A、无冷气产生     B、冷气不足       C、间断制冷       D、系统太冷

25．试验起动系时，试验时间(　　)。

A、不宜过长       B、不宜过短       C、尽量长些       D、无要求

26．安装盘式制动器后，(　　)用力将制动器踏板踩到底数次，以便使制动摩擦片正确就位。

A、停车状态       B、启动状态       C、怠速状态       D、行驶状态

27．当(　　)不符合要求时，会使汽车制动时发生跑偏。

A发动机动力不足 	 B地面附着力不足

C轮胎气压均过高 	D 轮胎气压不均，尺寸大小

28．用汽缸压力表测试汽缸压力前，应使发动机运转至(　　)。

A、怠速状态  B、正常工作温度  C、正常工作状况     D、大负荷工况状态

29．QFC—4型微电脑发动机综合分析仪可判断柴油机(　　)。

A、喷油状况    B、燃烧状况  C、混合气形成状况        D、排气状况

30．发动机不能启动，可能原因有(　　)。

A、发动机转不动  B、无初始燃烧  C、发电机故障

D、发动机转不动、无初始燃烧、发电机故障均正确

31．汽车车身一般包括车前、车底、侧围、顶盖和(　　)等部件。

A、车后           B、后围           C、车顶           D、前围

32．制冷剂装置的检漏方法中，最简单易行的方法是(　　)。

A、肥皂水检漏法   B、卤素灯检漏法  C、电子检漏仪检漏法    D、加压检漏法

33．检测起动机电枢轴轴颈外径与衬套内径的配合间隙，应使用(　　)。

A、万用表         B、游标卡尺       C、百分表         D、塞尺

34．打开鼓风机开关，只能在高速档位上运转，说明(　　)。

A、鼓风机开关损坏    B、调速电阻损坏  C、鼓风机损坏     D、供电断路

35．动态检测方法可以检测出调节器的(　　)。

A、调节电流       B、调节电压       C、电阻           D、电容

36．制冷装置在拆卸调换部件时，在充注制冷剂之前必须(　　)。

A、清洗           B、加压           C、抽空           D、加油

37．在水杯中加热节温器对其进行检查，其结束打开温度约为(　　)℃。

A、90             B、100            C、120            D、130

38．柴油发动机燃油油耗超标的原因是(　　)。

A、配气相位失准  B、汽缸压力低  C、喷油器调整不当      D、机油变质

39．用数字万用表的(　　)可检查点火线圈是否有故障。

A、欧姆档         B、电压档         C、千欧档         D、兆欧档

40．奥迪A6发动机曲轴径向间隙可用(　　)进行检测。

A、百分表         B、）千分尺       C、游标卡尺       D、塑料塞尺

41．发动机曲轴冷压校正后，一般还要进行(　　)。

A、正火处理       B、表面热处理     C、时效处理       D、淬火处理

42．用油尺检查压缩机冷冻油油量，油面应在(　　)之间。

A、1~2格          B、3~5格          C、4~6格          D、5~7格

43．检测调节器的所用的电源应为(　　)。

A、12V直流电源     B、12V交流电源  C、可调直流电源  D、可调交流电源

44．拆卸制动鼓，必须用(　　)。

A、梅花扳手       B、专用扳手       C、常用工具       D、以上均正确

45．在诊断与排除汽车制动故障的操作准备前应准备一辆(　　)汽车。

A、待排除的有传动系故障的           B、待排除的有制动系故障的

C、待排除的有转向系故障的           D、待排除的有行驶系故障的

46．将机械式万用表的正测试棒（红色）节二极管引出极，负测试棒（黑色）接二极管的另一极。测其电阻大于10千欧，则该二极管为(　　)。

A、正极管         B、负极管         C、励磁二极管     D、稳压二极管

47．若制动蹄变形、裂纹或不均匀磨损，则应(　　)。

A、继续使用    B、更换新品  C、修复后使用      D、换到其他车上继续使用

48．若左侧转向灯总功率大于右侧转向灯总功率，则(　　)。

A、左侧闪光频率快                   B、右侧闪光频率快

C、左右测闪光频率相同               D、会使闪光器损坏

49．若左转向灯搭铁不良，当转向开关拨至左转向时的现象是(　　)。

A、左、右转向灯都不亮               B、只有右转向灯亮

C、只有左转向灯亮                   D、左右转向微亮

50．桑塔纳起动系，蓄电池“+”接柱与起动机的(　　)接柱相连。

A、150            B、31             C、30             D、50

51．汽车基本上由(　　)四大部分组成。

A、发动机、变速器、底盘、车身       B、离合器、底盘、车身、电气设备

C、发动机、离合器、变速器、车身     D、发动机、底盘、车身、电气设备

52．轮胎螺母拆装机是一种专门用于拆装(　　)的工具。

A、活塞环       B、活塞销      C、顶置式气门弹簧      D、轮胎螺母

53．当ABS处于保持液压工作状态时(　　)。

A 进油孔开，泄油孔开 	B 进油孔开，泄油孔关

C 进油孔关，泄油孔开 	 D进油孔关，泄油孔关

54．向车内提供新鲜空气和保持适宜气流的装置是(　　)。

A、制冷装置       B、采暖装置       C、送风装置       D、净化装置

55．若发动机机油油耗超标，则检查(　　) 。

A、机油粘度是否符合要求             B、润滑油道堵塞

C、气门与气门导管的间隙             D、油底壳油量是否不足

56．给蓄电池充电，选择充电电流为蓄电池的额定容量的(　　)。

A、1/5            B、1/10           C、1/15           D、1/25

57．新195和190型柴油机是通过增减喷油泵与机体之间的铜垫片来调整供油提前角的；减少垫片供油时间变(　　)。

A、晚             B、早             C、先早后晚       D、先晚后早

58．(　　)会导致胎冠由内侧向外侧呈锯齿状磨损。

A、前轮前束过小    B、横直拉杆或转向机构松旷

C、轮毂轴承松旷或转向节与主销松旷  D、前轮前束过大

59．汽车专用示波器的波形，显示的是(　　)的关系曲线。

A、电流与时间     B、电压与时间     C、电阻与时间     D、电压与电阻

60．某变速驱动桥内的变速器液的颜色为深褐色，有烧焦的气味。技师A说可能是由于前行星齿轮机构的太阳轮磨损引起的。技师B说可能是离合器摩擦片磨损引起的。(　　)。

A、技师A说的对                      B、技师B说的对

C、技师A和技师B说的都对             D、技师A和技师B说的都不对

61．点火过早所引起的发动机异响为(　　)。

A 正常燃烧的金属敲击声    	B 曲柄连杆机构的敲击声

C非正常燃烧的金属敲击声  	D 配气机构的敲击声

62．桑塔纳2000GLI型轿车AFE型发动机的机油泵主从动齿轮与机油泵盖接合面正常间隙为(　　)mm。

A、0.10           B、0.20           C、0. 05          D、0.30

63．起动系线路电压降应不大于(　　)。

A、2v             B、1v             C、0.5v           D、0.2v

64．下列不应属于汽车维修质量管理方法的是(　　)。

A、制定计划 B、建立质量分析制度 C、预测汽车故障 D、制定提高维修质量措施

65．空调压缩机油与氟利昂R12(　　)。

A、溶解度较大     B、溶解度较小     C、完全溶解       D、完全不容

66．往复活塞式四冲程发动机，曲轴每转(　　)周，发动机完成一个工作循环。

A、一             B、四             C、两             D、三

67．汽车暖风装置除能完成其主要功能外，还能起到(　　)。

A、除湿           B、除霜           C、去除灰尘       D、降低噪声

68．在读取故障代码之前，应先(　　)。

A、检查汽车蓄电池电压是否正常

B、打开点火开关，将它置于ON位置，但不要启动发动机

C、按下超速挡开关，使之置于ON位置

D、根据自动变速器故障警告灯的闪亮规律读出故障代码

69．偶发故障，可以模拟故障征兆来判断(　　)部位。

A、工作      B、故障    C、工作、故障均对      D、工作、故障均不正确

70．自动变速器中间轴端隙用(　　)测量，用(　　)调整。

A、游标卡尺增垫  B、螺旋测微器，减垫  C、百分表，增减垫   D、以上均正确

E、无要求

71．柴油机动力不足，可在发动机运转中运用(　)，观察发动机转速变化，找出故障缸。

A、多缸断油法     B、单缸断油法     C、多缸断火法     D、单缸断火法

72．制动踏板自由行程大于规定值，应该(　　)。

A、调整     B、调大    C、继续使用  D、以上均正确        E、无要求

73．压缩机排量减小会导致(　　)。

A、不制冷         B、间歇制冷       C、供暖不足       D、制冷量不足

74．连续踏动离合器踏板，在即将分离或结合的瞬间有异响，则为(　　)。

A、压盘与离合器盖连接松旷           B、轴承磨损严重

C、摩擦片铆钉松动、外露             D、中间传动轴后端螺母松动

75．汽车的左右半轴应装入(　　)内。

A、轮毂           B、车桥           C、驱动桥         D、半轴套管

76．静态检测方法即用万用表测量晶体管调节器各接柱之间的静态(　　)。

A、电压           B、电流           C、电阻           D、电容

77．转子绕组好坏的判断,可以通过测量发电机(　　)接柱间的电阻来确定。

A、“F”与“E”    B、“B”与“E”    C、“B”与“F”    D、“N”与“F”

78．检修空调所使用的压力表歧管总成一共(　　)块压力表。

A、1              B、2              C、3              D、4

79．变速器输入轴前端花键齿磨损应不大于(　　)mm。

A、0.10           B、0.20           C、0.30           D、0.60

80．发动机怠速运转，离合器在分离、结合或汽车起步等不同时刻出现异响，其原因可能是(　　)。

A、传动轴万向节叉等速排列破坏       B、万向节轴承壳压得过紧

C、分离轴承缺少润滑油或损坏         D、中间轴、第二轴弯曲

81．若发动机排放超标应检查(　　)。

A、排气歧管     B、排气管  C、三元催化转化器      D、EGR阀

82．检测电控燃油喷射系统燃油压力时，应将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵         B、燃油滤清器     C、分配油管       D、喷油器

83．活塞环磨损严重，应该(　　)。

A、更换新件       B、修复           C、继续使用       D、以上均正确

84．一般ABS自诊断连接器在(　　)。

A、电脑旁边       B、方向盘左侧     C、方向盘右侧     D、方向盘下侧

85．变速器倒挡轴与中间轴轴承孔轴线的平行度误差一般应不大于(　　)mm。

A、0.02           B、0.04           C、0.06           D、0.10

86．安装AJR型发动机活塞环时，其开口应错开(　　)。

A、90°           B、100°          C、120°          D、180°

87．汽车起步时，车身发抖并能听到“咔啦、咔啦”的撞击声，且在车速变化时响声更加明显。车辆在高速挡用小油门行驶时，响声增强，抖动更严重。其原因可能是(　　)。

A、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏  B、分离轴承缺少润滑油或损坏

C、常啮合齿轮磨损成梯形或轮齿损坏  D、传动轴万向节叉等速排列破坏

88．检测发动机配气相位的仪器有(　　)。

A、CQ—1A型曲轴箱窜气量测量仪       B、气门正时检验仪

C、千分表                           D、汽车电器万能试验台

89．选用免维护蓄电池根据自己的需要，计算出需要的电池容量与(　　)。

A、体积           B、价格           C、数量           D、性能

90．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不高出(　　)mm。

A、0.10           B、0.075          C、0.05           D、0.25

91．前照灯近光灯丝损坏，会造成前照灯(　　)。

A、全不亮         B、一侧不亮       C、无近光         D、无远光

92．制冷系统高压侧压力过高，，并且膨胀阀发出噪声，说明(　　)。

A、系统中有空气   B、系统中有水汽  C、制冷剂不足      D、干燥灌堵塞

93．汽车上采用的液压传动装置以容积式为工作原理的常称(　　)。

A、液力传动       B、液压传动       C、气体传动       D、液体传动

94．用万用表直流电压档测闪光器电源接线柱的电压应为(　　)。

A、0V             B、6V             C、12V            D、18V

95．诊断、排除自动防抱死系统失效故障首先第一步应该(　　)。

A、通过警告灯读取故障代码  B、对系统进行直观检查

C、确认故障情况和故障症状  D、利用必要的工具和仪器对故障部位进行深入检查

96．制动性能台试检验的技术要求中，对于机动车制动完全释放时间对单车不得大于(　　)s。

A、0.2            B、0.5            C、0.8            D、1.2

97．钢板弹簧座定位孔磨损不大于(　　)mm。

A、1.50           B、2.50           C、3.00           D、3.50

98．壳体后端面对第一、二轴轴承承孔的公共轴线的端面圆跳动公差为(　　)mm。

A、0.15           B、0.20           C、0.25           D、0.30

99．液压式双管路制动系的总泵都是把两个液压缸(　　)安置在一个缸体内。

A、并联    	 B、串联    	 C、分开    	 D、单独	B

100．若发动机单缸不工作，可用(　　)找出不工作的汽缸。

A、多缸断油法     B、单缸断油法     C、多缸断火法     D、单缸断火法

101．汽车行驶一定里程后，用手触摸制动鼓感觉发热，这种现象属于(　　)。

A、制动跑偏       B、制动抱死       C、制动拖滞       D、制动失效

102．诊断与排除底盘异响需要下列哪些操作准备(　　)。

A、汽车故障排除工具及设备           B、故障诊断仪

C、一台无故障的汽车                 D、解码仪

103．若发动机气门响，其响声会随发动机转速增高而增高，温度变化和单缸断火时响声(　　)。

A、减弱           B、不减弱         C、消失           D、变化不明显

104．起动机作空载试验时，若起动机装配过紧，则(　　)。

A、电流高转速低  B、转速高而电流低  C、电流转速均高    D、电流转速均低

105．万向节球毂花键磨损松旷时，应(　　)。

A、更换内万向节球毂                 B、更换球笼壳

C、更换万向节总成                   D、更换外万向节球毂

106．冷凝器周围空气不够会造成(　　)。

A、无冷气产生     B、冷空气不足     C、系统太冷       D、间断制冷

107．汽车空调的诊断参数中没有(　　)。

A、风量           B、温度           C、湿度           D、压力

108．为保持轮胎缓和路面冲击的能力,给轮胎的充气标准可(　　)最高气压。

A、略低于         B、略高于         C、等于           D、高于

109．开关控制的普通方向控制阀包括(　　)和换向阀两类。

A、单向阀         B、双向阀         C、溢流阀         D、减压阀

110．半轴套管中间两轴颈径向跳动不得大于(　　)mm。

A、0.03           B、0.05           C、0.08           D、0.5

111．检测蓄电池的相对密度，应使用(　　)检测。

A、密度计         B、电压表         C、高率放电计     D、玻璃管

112．轮胎的胎面，如发现胎面中部磨损严重，则为(　　)所致。

A、轮胎气压过高    B、各部松旷、变形、使用不当或轮胎质量不佳

C、前轮外倾过小    D、轮胎气压过低

113．发动机过热的原因是(　　)。

A、冷却液不足                       B、节温器未装或失效

C、水温表或传感器有故障             D、百叶窗卡死在全开位置

114．发动机机油油耗超标的原因是(　　)。

A、机油粘度过大                     B、润滑油道堵塞

C、润滑油漏损                       D、机油压力表或传感器有故障

115．蒸发器被灰尘异物堵住，会造成空调系统(　　)。

A、无冷气产生     B、冷气量不足     C、系统太冷       D、间断制冷

116．外部环境对驾驶员的生理和心理的影响：包括行车途中播放音乐是造成汽车肇事的隐患、(　　)的变化对驾驶员生理和心理的影响、社会现实对驾驶员生理和心理的影响。

A、大气候  	 B、小气候  	 C、微气候  	 D、特殊气候

117．拧紧AJR型发动机汽缸盖螺栓时，第二次拧紧力矩为(　　)N﹒m 。

A、40             B、50             C、60             D、75

118．钢板弹簧座上U形螺栓孔及定位孔的磨损量应不大于(　　)mm，否则，进行堆焊修理。

A、0.2            B、0.6            C、1              D、1.4

119．分动器里程表软轴的弯曲半径不得小于(　　)mm。

A、50             B、150            C、100            D、200

120．用万用表检测照明灯线路某点，无电压显示。说明此点前方的线路(　　)。

A、断路        B、短路    C、搭铁        D、接触电阻较大

121．发动机起动后，应(　　)检查各仪表的工作情况是否正常。

A、及时           B、迟后           C、途中           D、熄火后

122．GST—3U型万能试验台，主轴转速为(　　)。

A、800转/分       B、1000转/分    C、3000转/分      D、200~2500转/分

123．膨胀阀卡住在开启最大位置，会导致(　　)。

A、冷气不足       B、系统太冷       C、无冷气产生     D、间断制冷

124．德国的奔驰轿车采用下列(　　)项方法调整气门间隙。

A、两次调整法     B、逐缸调整法     C、垫片调整法     D、不用调整

125．发动机排放超标产生的原因有(　　)。

A、真空管漏气    B、点火系有故障  C、各缸缸压升高     D、润滑系

126．汽缸盖螺纹孔（不包括火花塞孔）螺纹损坏多于(　　)牙需修复。

A、1              B、2              C、3              D、4

127．汽油机点火过早异响的现象是(　　)。

A、发动机温度变化时响声不变化            B、单缸断火响声不减弱

C、发动机温度越高、负荷越大，响声越强烈  D、变化不明显

128．发动机缸套镗削后，还必须进行(　　)。

A、光磨           B、桁磨           C、研磨           D、铰磨

129．空调压缩机油面太低，则系统出现(　　)现象

A、冷气不足       B、间断制冷       C、不制冷         D、噪声大

130．(　　)正常运转时，转速，认为是发动机工作不稳。

A、传动轴        B、车轮   C、发动机   D、传动轴、车轮、发动机均正确

131．检测凸轮轴轴颈磨损的工具是(　　)。

A、百分表         B、外径千分尺     C、游标卡尺       D、塑料塞尺

132．发动机的缸体曲轴箱组包括汽缸体、下曲轴箱、(　　)、汽缸盖和汽缸垫等。

A、上曲轴箱       B、活塞           C、连杆           D、曲轴

133．发动机活塞敲缸异响发出的声音是(　　)声。

A、“铛铛”       B、“啪啪”       C、“嗒嗒”       D、“噗噗”

134．铝合金发动机汽缸盖下平面的平面度误差每任意50mm×50mm范围内均不应大于(　　)。

A、0.015          B、0.025          C、0.035          D、0.030

135．QFC—4型测功仪是检测发动机(　　)的测功仪器。

A、无负荷         B、有负荷         C、大负荷         D、加速负荷

136．电控发动机消声器放炮故障的原因(　　)。

A、进气压力传感器失效               B、曲轴位置传感器失效

C、凸轮轴位置传感器失效             D、氧传感器不稳

137．电控发动机加速不良的原因有进气管真空渗漏、喷油器工作不稳定或(　　)。

A、电动汽油泵不工作                 B、曲轴位置传感器失效

C、燃油滤清器脏污                   D、爆震传感器失效

138．汽车转向轮侧滑量的检测应在(　　)上进行。

A、制动试验台     B、滚筒试验台     C、侧滑试验台     D、操作平台

139．压缩机零件磨损或安装托架松动，会造成(　　)。

A、无冷气产生     B、系统太冷       C、间断制冷       D、系统噪声大

140．电控汽车驾驶性能不良，可能是(　　)。

A、混合气过浓  B、消声器失效  C、爆震

D、混合气过浓、消声器失效、爆震均正确

141．对汽车空调的基本功能是改善汽车的(　　)。

A 稳定性及安全性   	 B动力性及制动性

C 舒适性及安全性   	 D平顺性及通过性

142．下列制动跑偏的原因中不包括(　　)。

A、制动踏板损坏  B、有一侧钢板弹簧错位或折断

C、转向桥或车架变形，左右轴距相差过大

D、两侧主销后倾角或车轮外倾角不等，前束不符合要求

143．装好输出轴齿轮、垫圈和螺母，应该(　　)。

A、按规定力矩拧紧     B、任意力矩拧紧  C、以上均不对

D、以上均正确         E、无要求

144．若制动拖滞故障在制动主缸，应先检查(　　)。

A、踏板自由行程是否过小       B、制动踏板复位弹簧弹力是否不足

C、踏板轴及连杆机构的润滑情况是否良好   D、回油情况

145．变速器壳体前后端面对第一、二轴轴承孔公共轴线的圆跳动误差，可用(　　)进行检测。

A、内径千分尺        B、百分表     C、高度游标卡尺        D、塞尺

146．在启动柴油机时排气管不排烟，这时将喷油泵放气螺钉松开，扳动手油泵，观察泵放气螺钉是否流油，若不流油或有气泡冒出，表明(　　)。

A、低压油路有故障                   B、高压油路有故障

C、回油油路有故障                   D、高、低压油路都有故障

147．下列不属于前轮摆振故障产生的原因的是(　　)。

A、经常行驶在拱度较大的路面上

B、方向机内主从动部分啮合间隙或轴承间隙过大

C、方向机垂臂与垂臂轴配合松旷     D、纵横拉杆球关节配合松旷

148．变速器工作时发出的不均匀的碰击声，其原因可能是(　　)。

A、分离轴承缺少润滑油或损坏  B、从动盘铆钉松动、钢片破裂或减振弹簧折断

C、离合器盖与压盘连接松旷    D、齿轮齿面金属剥落或个别牙齿折断

149．柴油机启动困难，应从喷油时刻、燃油雾化、(　　)等方面找原因。

A、压缩终了时的汽缸压力温度         B、手油泵

C、燃油输送                         D、喷油驱动联轴器

150．因配合间隙增加，而使冲击载荷增大，零件润滑条件随之恶化以致零件磨损急剧增加的是(　　)。

A、走合磨损  	 B、自然磨损   	C、一般磨损  	D、极限磨损  	D

151．起动系线路检测程序可分为(　　)，依次选择各个节点进行。

A、从后向前   B、从前向后  C、从中间向前向后     D、以上都可以

152．发动机节温器失效，会造成(　　)。

A、冷气不足       B、暖气不足       C、不制冷         D、过热

153．下列现象不会造成除霜热风不足的是(　　)。

A、除霜风门调整不当   B、出风口堵塞  C、供暖不足     D、压缩机损坏

154．用万用表检测照明系统线路故障，应使用(　　)。

A、电流档         B、电压档         C、电容档         D、二极管档

155．防抱死控制系统的警告灯持续点亮，这种现象是(　　)。

A、制动跑偏   B、制动防抱死装置失效  C、制动抱死    D、制动拖滞

156．起动机的(　　)种类有机械操纵式和电磁操纵式两类。

A、增速机构       B、控制机构       C、传动机构       D、减速机构

157．废气水暖式加热系统属于(　　)。

A、余热加热式    B、独立热源加热式  C、冷却水加热式     D、火焰加热式

158．发动机缸体裂纹修复方法中，变形量最小的是(　　)。

A、粘接法         B、磨削法         C、焊修法         D、堵漏法

159．下列(　　)是发动机电子控制系统正确诊断的步骤。

A、静态模式读取和清楚故障吗—症状模拟—症状确认—动态故障代码检查

B、静态模式读取和清楚故障吗—症状模拟—动态故障代码检查—症状确认

C、症状模拟—静态模式读取和清楚故障吗—动态故障代码检查—症状确认

D、静态模式读取和清楚故障吗—症状确认—症状模拟—动态故障代码检查

160．液压缸按结构形式主要分为活塞式、柱塞式、(　　)。

A、双作用式       B、液压式         C、单作用式       D、摆动式

161.标准中要求0号轻柴油在20℃时的运动粘度在（   ）mm2/s。

A.2.0~8.0		B.3.0~8.0	C.4.0~8.0	D.5.0~8.0

- 我国评价汽车燃油经济性的指标是（   ）。

- L/100km		B.m3/100km	C.mi/gall	D.L/gall

163.压缩比在（      ）之间的选用93号或95号汽油。

A.	8.0以下		B.8.0~8.2		C.8.0~8.5		D.8.5~9.0

164.润滑脂中稠化剂含量约为（    ）。

A.	5%~10%		B.10%~15%	C.15%~20%	D.10%~20%

165.若车辆在行驶中发生故障，需要由车辆牵引行驶时，必须把档位放在（   ）。

- 一档	B.二档	C.R档	D.空挡

166.多数自动变速器要求定期换油，换油周期一般为（    ）km。

A.1~2万		B.2~3万		C.2~4万		D.1~3万

167.ABS系统中，能够独立进行制动压力调节的制动管路称为（     ）。

A.控制通道	B.电控单元		C.速度传感器	D.制动控制电路

168.为确保行车安全，车速低于（    ）km/h时巡航系统不工作

A.20			B.30	C.40	D.50

169.一般轿车的1挡只能在（    ）km/h的范围内行驶。

A.0~10		B.0~20	C.0~25	D.0~28

170.水位达到前保险杠或轮胎的（    ）处时，涉水驾驶就有一定的危险了。

A.1/2		B.2/3	C.3/4	D.1/3

二、判断题

(  )1. 汽车行驶的驱动和附着条件是驱动力大于或等于牵引力；牵引力大于或等于行驶总阻力。

(  )2. 汽车制动性能评价指标一般用紧急制动距离、制动减速度、制动力和制动时间。

(  )3. 汽车制动跑偏：指汽车行驶中制动时不能按直线方向减速停车。

(  )4. 道路通行能力达到最大值时的车速称为设计车速。

(  )5. 密度是指在一条道路上车辆密集的程度。

(  )6. 液压传动常用术语：压强、流量、排量、密度、粘性和粘度、功率和效率、液体流动中的能量损失、液压冲击、气蚀和噪声。

(  )7. 晶体管调节器的基本结构：一般都是由二三个三极管，一个功率管和一些电阻、电容、二极管等电子元件组成。

(  )8. 汽车制动性能受到道路与气候条件的影响是因为最大制动力受道路附着系数的限制。

(  )9. 造成汽车前轮制动侧滑是由于制动时前轮发生抱死拖滑，后轴受到外界侧向力的作用。

(  )10. 风扇离合器有机械式和电磁式两种。

(  )11. 机械防抱装置是由机械传感装置，机械装置组成。

(  )12. 汽车空调通常由空气处理设备，输送空气的设备，供热供冷系统和控制系统组成。

(  )13. 对于发动机出现任何异响均应予以排除。

(  )14. 配气相位通常用气门升程和气门开度来检查。

(  )15. 喷油器的主要调整内容是喷油压力。

(  )16. 发动机经大修后其气缸压力、真空度应符合要求。

(  )17. 传动轴两端的万向节叉应装在同一平面内。

(  )18. 当传动轴两端的万向节叉不在同一平面内，会引起传动轴行驶时发生异响。

(  )19. 安全环保检测线由侧滑、制动、车速、灯光、废气、噪音和前轮定位仪等组成。

(  )20. 影响运输生产率的因素：车辆的有效载重量c；汽车技术速度v；货物平均运输距离s；车辆利用系数b；车辆停歇时间t等。

(  )21. 柴油机转速特性指有效功率Pe有效转矩Me每小时燃油消耗率Gt和燃油消耗率Ge随曲轴转速n变化的规律。

(  )22. 汽车制动侧滑：指汽车上的某一根轴或两根轴上的车轮在制动时发生横向侧滑。

(  )23. 交通事故发生原因主要是由于驾驶员的主观因素所造成。

(  )24. 液压传动系统的组成：主要由液压动力元件、液压执行元件、液压控制元件、液压辅助元件四个部分组成。

(  )25. 液压传动常用术语：压力、流量、排量、密度、粘性和粘度、功率和效率、液体流动中的能量损失、液压冲击、气蚀和噪声。

(  )26. 汽车用交流发电机的优点：体积小，重量轻；结构简单，故障少，维修方便，使用寿命长；发动机高速运转时，充电性能好；配用的调节器结构简单；产生干扰电波小。

(  )27. 汽车用交流发电机的基本结构：一般都是由三相异步交流发电机和硅二极管整流器两大部分组成。

(  )28. 驱动力是传递到车轮上的有效转矩对车轮直径之比。

(  )29. 提高燃料经济性在使用方面的措施之一是汽车汽油化。

(  )30.  安装在制动主缸与后轮制动器的管路中，对后轮制动器的油压或气压加以限制，防止后轮拖死的是比例阀。

(  )31.  ABS制动由传感器、电子装置和执行机构组成。

(  )32. 汽车空调主要由冷凝器、风扇、压缩机组成。

(  )33. 干荷蓄电池在使用前由阴阳极板，隔板，玻璃纤维板，接线柱，同极连接片及蓄电池壳、盖、螺塞等组成。

(  )34. 发动机点火时间过迟或混合气过稀过浓会使水温过高。

(  )35. 第一刀的搪削量通常取0.05mm。

(  )36. EQ140发动机配气相位的测量方法采用气门升起最高点法和气门叠开法来进行测量。

(  )37. 曲轴、飞轮组合件不平衡时，会使传动轴产生异响。

(  )38. 发动机动力性能测试方法有起动法和怠速法。

(  )39. 单车经济核算的内容：产量的核算、质量的核算、消耗的核算。

(  )40．三桥式整流电路由三相绕组、六个二极管和负载组成。

(  )41．制动蹄与制动蹄轴锈蚀，使制动蹄转动复位困难可导致制动拖滞。

(  )42．制动鼓内径随着使用时间的增长逐渐减小。

(  )43．单相离合器锁止方向，应能承受制动试验时的最大扭矩而不打滑。

(  )44．柴油机启动时排气管冒黑烟，其故障原因是燃油中有水。

(  )45．蓄电池全放电时电解液密度为0。

(  )46．变速器输入轴用组合式滚动轴承垫片调整,密封垫厚度可以自由选择。

(  )47．点火过迟易使发动机产生爆震。

(  )48．差速器壳连接螺栓拧紧力矩应符合原设计规定。

(  )49．左右轴距不相等，转向桥或车架变形可能导致制动跑偏。

(  )50．起动系的功用就是将机械能转变为蓄电池的电能，产生转矩，起动发动机。

(  )51．转向盘的自由行程越小越好。

(  )52．高速摆振指汽车在高速行驶时或在某一较高车速时，出现行驶不稳摆头。

(  )53．进气管真空渗漏和点火正时失准能引起电控发动机怠速不平稳。

(  )54．柴油机不能启动首先应从空气供给方面查找原因。

(  )55．变速器输出轴弯曲变形应采用冷法校正。

(  )56．加热器漏水，会导致加热器产生异味。

(  )57．活塞销与活塞上的销座孔配合松旷会引起发动机活塞销响。

(  )58．车辆突然熄火时，尝试再次启动，若不成功，检查电路系统。

(  )59．对于受力不大、工作温度低于100℃的部位的汽缸盖裂纹大部分可以采用粘接法修复。

(  )60．发动机失速，不可能发生在A/C工作时。

(  )61.	相对方向行驶的右转弯的非机动车让左转弯的车辆先行。

(  )62.直行车辆让转弯的机动车先行。

(  )63.在标准照明条件下，两眼视力（包括矫正视力）各位0.7以上即允许报考。

(  )64.轮胎的中心部分早起磨损，主要原因是充气量过大。

(  )65.水冷式发动机的正常温度通常称为80℃-90℃。

(  )66.由发动机的速度特性可知，发动机的转速在最大功率转速的50%-75%时最省油。

(  )67.一般高速公路行车速度在120km/h以上。

(  )68.新鲜空气或可燃混合气被吸入气缸愈多，则发动机可能发出的公路愈小。

(  )69.柴油机压缩比大，热效率高，但经济性能和排放性能逗比汽油机差。

(  )70.汽车转向系统现只有机械式转向系一种。

试 题 答 案

一、单项选择题

1. A          2. B          3. D           4. C           5. A           6. C

7. C          8. B           9. A          10. A          11. B          12. C

13. B         14. A          15. C          16. B          17. D          18. D

19. A         20. D          21.A          22. A          23. C          24. C

25. A         26. A          27. D          28. B          29. A          30. A

31. B         32. A          33. B          34. B          35. B          36. C

37. A         38. C          39. A          40. D          41. C          42. B

43. C         44. B          45. B          46. A          47. B          48. B

49. D         50. C          51. D          52. D          53. D         54. C

55. C         56. B          57. B          58. A          59. B          60. B

61. C         62. C          63. D          64. C          65. C          66. C

67. B         68. A          69. B          70. C          71. B          72. A

73. D         74. C          75. D          76. C          77. A          78. B

79. A         80. C          81. C          82. C          83. A          84. A

85. C         86. C          87. D          88. B          89. C          90. A

91. C         92. B          93. B          94. C          95. C          96. C

97. A         98. A          99. B         100. D         101. C         102. A

103. B        104. A         105. C         106. B         107. C         108. A

109. A        110. B         111. A         112. A         113. A         114. C

115. B        116. C         117. C         118. C         119. C         120. A

121. A        122. D         123. C         124. C         125. B         126. B

127. C        128. B         129. D         130. C         131. B         132. A

133. C        134. B         135. A         136. A         137. C         138. C

139. D        140. C         141. C         142. A         143. A         144. A

145. B        146. A         147. A         148. D         149. A         150. D

151. D        152. B         153. D         154. B         155. B         156. B

157. A       158. D         159. D         160. D

二、判断题

1. ×       2. ×     3. √     4. ×     5. √

6. ×       7. ×     8. √     9. ×     10 √

11. √     12. √    13. ×    14. √    15. ×

16. √     17. √    18. √    19. √    20. ×

21. ×     22. √    23. ×    24. √    25. √

26. ×     27. ×    28. ×    29. ×    30. √

31. ×     32. √    33. ×    34. √    35. √

36. √     37. √    38. √    39. √    40. √

41. √     42. ×    43. √    44. ×    45. ×

46. ×     47. ×    48. √    49. √    50. ×

51. ×     52. √    53. √    54. ×    55. √

56. √     57. √    58. √    59. √    60. ×

61. √     62.  ×   63. √    64. √    65. √

66. √     67. √    68. ×    69. ×    70. ×